Bac S 2014 Centre étrangers EXERCICE III 			Correction © http://labolycee.org

Détermination expérimentale d’une résistance thermique (5 points)

Exploitation des mesures expérimentales

1. Lors de la 1ère expérience, l’énergie reçue par la glace est

J          J.g-1         g

Lors de la 2nde expérience, l’énergie reçue par la glace est

Rq pour les élèves : la notion de chaleur latente de fusion n’est pas au programme ; il s’agit ici d’exploiter cette grandeur dont la signification est donnée dans l’énoncé et de s’appuyer sur ses unités pour accéder à la formule.

La différence d’énergie thermique, transférée à travers la paroi de verre puis reçue par la glace, entre les deux expériences est due à la mise en route du générateur de vapeur

ETh = E2 – E1 = Lf.m2 – Lf.m1 = Lf.(m2 – m1)

ETh  = 333,5 × (124,4 – 5,5) = 333,5 × 118,9 = 3,965×104 = 39,65 kJ

Cette énergie est de l’ordre de 40 kJ comme indiqué.

Le transfert thermique a eu lieu par conduction à travers la paroi de verre.

A l’échelle microscopique, il s’agit de la propagation de l’agitation de la matière (agitation thermique) sans déplacement de matière.

2.1. Le flux thermique est défini par la relation : ,

Pour répondre à la question, nous devons exprimer une énergie dans le système international (Δt est déjà en seconde donc en unités S.I.)

kg          m.s-2     m

Utilisons l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur : EPP = m.g.h

On en déduit qu’une énergie s’exprime en kg.m2.s-2

Ainsi le flux thermique (énergie par unité de temps) s’exprime en en kg.m2.s-3

s’exprime généralement en watt (W) ( J.s-1 )

0°C

100°C

2.2.

On considère que d’un coté, le verre est à la température de la glace qui fond soit 0°C tandis que de l’autre coté, le verre est à la température de la vapeur d’eau soit 100°C.

En prenant la valeur de Eth non arrondie trouvée à la question 1 et Δt = 5 min 30 s

= 120 W		valeur non arrondie stockée en mémoire de la calculatrice

3.     donc

= 0,832 K.W-1 	(cohérent avec les valeurs de la question 4)

4.1. Afin d’écrire le résultat de la mesure correctement, il faut déterminer l’incertitude U(RTh).

On écrira RTh = .

On a U(RTh) = t95 .  avec t95 = 2,20 et σn-1 = .

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance thermique | 0,81 | 0,89 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,78 | 0,76 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,79 |

Méthode 1 : En utilisant les formules de l’énoncé

Calcul de la moyenne

= 0,827 K.W-1

Calcul de l’écart-type expérimental σn-1 : σn-1 =

σn-1 = 4,86795×10–2 K.W-1

Voir la suite après la méthode 2.

Méthode 2 : En utilisant les possibilités de la calculatrice scientifique (ex : TI83)

Voir www.labotp.org/TPTSLPOLA/TS-TPC2-Calculatrice-MoyEcart.pps

= 0,827 K.W-1

σn–1 = 4,86795×10–2 K.W-1

on garde plus de chiffres significatifs que nécessaire

U(RTh) = 2,20× = 0,0309 K.W-1

L’incertitude est exprimée avec un seul chiffre significatif.

U(RTh) = 0,03 K.W-1

On doit adapter le nombre de chiffres significatifs de  en fonction de l’incertitude U(RTh).

L’incertitude U(RTh) porte sur les centièmes, donc au arrondit U(RTh) = 0,83 K.W-1

Finalement RTh = 0,83 ± 0,03 K.W-1

4.2. L’expression précédente signifie qu’il y a 95 % de chance que la valeur vraie de Rth soit incluse dans l’intervalle [0,80 ; 0,86] appelé intervalle de confiance.

5. La résistance thermique surfacique est : R = RTh . S

(La formulation de l’énoncé est très trompeuse : la résistance thermique surfacique est égale à la résistance thermique pour une surface de 1 m2).

La surface d’échange correspond à la surface de contact entre la plaque de verre et le bloc de glace cylindrique donc S = π.r² = π..

Pour d : lors de l’expérience 1 on a d1 = 7,8 cm et lors de l’expérience 2 on a d2 = 7,6 cm.

Faisons la moyenne d =(d1 + d2)/2

d = 7,7 cm à convertir en m pour obtenir S en m².

R = 0,83 × π ×  = 3,9×10–3 m².K.W-1

On constate que pendant les deux expériences, la surface d’échange diminue car la glace fond, ce qui peut expliquer la différence avec la valeur du fabricant.

De plus, à la date t = 0, il est probable que la température de surface du coté vapeur ne soit pas déjà à 100°C.